- Скопируйте файл «К3.bin» на отформатированную SD-карту.

- Подключите к видеорегистратору все камеры, GPS-модуль, пульт управления, коннектор питания.

- Вставьте SD-карту в видеорегистратор.

- Подайте на видеорегистратор питание.

- После этого начнется процесс обновления ПО. Процесс занимает в среднем до 40 секунд. О процессе обновления сигнализирует зеленый светодиод (индикатор записи) на пульте управления. Индикатор мигает с некоторой периодичностью – в начале быстро потом медленно (периодичность повторяется).

- После обновления загорится синий индикатор Wi-Fi, что обозначает, что процесс обновления окончен.

- После обновления прошивки файл «К3.bin» с карты памяти исчезнет.